工业空调规格书

1、技术参数

| 型号 |  | XMHSKJ-1000 |
| --- | --- | --- |
| 电源 v,Hz |  | 单相220V/50Hz |
| 尺寸（mm) | W | 360 |
|  | H | 745 |
|  | D | 200 |
| 制冷量 |  | 1000W |
| 额定电流 |  | 2.85A |
| 额定功率 |  | 610W |
| 制冷剂类型 |  | R134a |
| 噪音等级 |  | dB |
| 防护等级 | 内循环 | lP34 |
|  | 外循环 | lP33 |
| 允许机柜内温度设定范围 |  | 25-38℃(出厂设定 30℃） |
| 允许使用环境温度范围 |  | -5-55℃ |
| 电源连接方式 |  | 预留接线端子 |
| 重量 |  | 36kg |
| 颜色 |  | RAL 7035(淡灰色) |
| 循环风量 | 内循环 | 180m3/h |
|  | 外循环 | 540m3/h |
| 温度控制方式 |  | 数字显示式温控器 |

测试工况：电柜内侧干球温度：35℃，湿球温度26℃；电柜外侧干球温度35℃。

- 开孔尺寸图

3、外形尺寸图